- 携带定位时间的位置上报数据格式

修订历史纪录

| 版本 | 日期 | AMD | 修订者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025/5/14 | A | yzw | 创建文档 |
| V1.1 | 2025/12/26 | AM | yzw | 更改协议内容，最大携带13个位置点。 添加北斗通信锁星数、信噪比字段。 |
| V1.2 | 2026/7/24 | AM | yzw | 扩展指令类型更改（A5 -> A6）。 北斗卡号字段占用长度更改（8 -> 14）。 信号个数固定为1。 添加速度、方向字段。 |
| V1.3 | 2026/8/11 | M | yzw | 速度单位更改（0.1m/s -> 0.1km/h） |
| V1.4 | 2026/8/17 | M | yzw | 信息个数字段变更（为电量字段） |

（A-添加，M-修改，D-删除）

格式：<X1><X2><X3><X4><X5><X6><X7><X8><X9><X10><X11>.......*HH<CR><LF>

| 编号 | 含义 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩展指令头 | “00” | 常量 |
| 2 | 扩展指令类型 | ”A6” | 携带定位时间的位置上报参数信息 |
| 3 | 北斗本身卡号 |  | 14位ASCII码,16进制字符串 |
| 4 | 设备ID |  | 10位ASCII码 |
| 5 | 采样频度 |  | 4位ASCII码,16进制字符串: 单位(S) |
| 6 | 锁星数 |  | 2位ASCII码,16进制字符串 |
| 7 | 最强信噪比 |  | 2位ASCII码,16进制字符串 |
| 8 | 电量 |  | 2位ASCII码,16进制字符串 |
| 9 | 定位时间 |  | 12位ASCII码,16进制字符串: 北京时间 年 月 日 时 分 秒,各占2位ASCII码 年为与2000年的差值 |
| 10 | 经度 |  | 8位ASCII码,16进制字符串: 经度值(度):2位ASCII码 经度值(分):2位ASCII码 经度值(秒):2位ASCII码 经度值(小秒):2位ASCII码 |
| 11 | 纬度 |  | 8位ASCII码,16进制字符串: 纬度值(度):2位ASCII码 纬度值(分):2位ASCII码 纬度值(秒):2位ASCII码 纬度值(小秒):2位ASCII码 |
| 12 | 高度 |  | 4位ASCII码,16进制字符串,补码显示，单位: m |
| 13 | 速度 |  | 4位ASCII码,16进制字符串，单位：0.1km/h |
| 14 | 方向 |  | 4位ASCII码,16进制字符串，单位：度 |
| 15 | 坐标信息 |  | 重复字段<9>--字段<14>:共计N-1个 |
| KZ | 扩展内容校验和 |  | 从<1>开始到<13>所有数据的异或校验和 |

例子：

00A601421034440106888888888807080832361A070910121D711E004A170912000024001808001F

解析：

00 A6			帧头

01421034440106	本身卡号：1421034440106

8888888888		设备ID：8888888888

0708			采样频度（定位间隔）：0x0708 = 1800秒

08				锁星数：0x08 = 8颗

32				最强信噪比：0x32 = 50

36				电量：0x36 = 54

1A070910121D	时间：2026/07/09 16：18：29

711E004A		经度

17091200		维度

0024			高度

0018			速度：0x0018 = 24 * 0.1km/h = 2.4km/h

0800			方向：0x0800 = 320度

1F				上述异或和校验码