目录

1 协议基础	3

1.1 通信方式	3

2 通信连接	3

3 消息类型	4

3.1 终端登录	4

3.2 平台登录响应	4

3.3 终端上报位置	4

3.4 终端上报语音	5

3.5 终端上报回执(已接收)	5

3.6 终端上报回执(已读)	5

3.7 平台下发文本消息	5

3.8 平台下发语音消息	6

3.9 平台下发回执	6

通用性说明

--------------------------------------------------------------------

文档标题：卫星应急救援终端UDP协议

起草作者：黄达庆

起草日期：2026/3/3

完成日期：

文档描述：

文档备注：

修订历史纪录

| 版本 | 日期 | AMD | 修订者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026/3/3 | A | 黄达庆 | 创建文档 |
| V1.1 | 2026/3/4 | AM | 黄达庆 | 文档调整 |
| V1.2 | 2026/3/6 | M | 黄达庆 | 位置上报增加速度和方向 |
| V1.3 | 2026/3/10 | M | 黄达庆 | 速度保留2位小数点 |
| V1.4 | 2026/4/3 | M | 黄达庆 | 修改为UDP协议，增加授权码，终端上报消息确认，去掉标志位。 |
| V1.5 | 2026/4/3 | M | 黄达庆 | 修改上下行帧格式 |
| V1.6 | 2026/6/8 | A | 黄达庆 | 增加语音业务ID描述，同一条语音，分包业务ID一样。 |
| V1.10 | 2026/7/2 | A | 黄达庆 | 增加状态信息字段；提示BYTE按bit区分状态与播报；约定平台播报间隔(默认720分钟，短音/报位可配)；后台可按0x80登录/0x83回执、短音/报位、不足/用完分别配置是否允许语音播报；终端登录同步状态并持久化，禁用/用完控制短音与报位。设备禁用态下平台每次同步均置bit2=1，终端每次均应播报。 |
| V1.11 | 2026/8/25 | A | 黄达庆 | 新增APP上报语音0x10、APP上报图片0x11、APP上报文本0x12；0x83回执覆盖这三类。 |
| V1.12 | 2026/8/26 | M | 黄达庆 | 终端业务ID号段分区：机身0x01/0x02用0～32767；APP上行0x10/0x11/0x12用32800～65535（与APP seq同值）；32768～32799保留。 |

（A-添加，M-修改，D-删除）

- 1 协议基础

- 1.1 通信方式

- 采用UDP通信方式进行双向通信，网络传输采用大端模式。

- 1.2 数据类型

| 数据类型 | 说明 |
| --- | --- |
| BYTE | 无符号单整型 |
| WORD | 无符号双字节整型 |
| DWORD | 无符号四字节整型 |
| BYTE[n] | n字节 |
| HEX[n] | 长度为2*n字符的十六进制文本，2个字符对应一个字节 |

- 1.3 消息组成

- 1.3.1 消息结构

- 每条消息由标识位、消息长度、消息体、检验码组成，消息结构如下表所示：

- 终端上行：

| - 消息类型 | - 授权码 | - 消息体 | - 校验码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 平台下行：

| - 消息类型 | - 消息体 | - 校验码 |
| --- | --- | --- |

- 1.3.2 消息类型

- 消息类型用来标识该消息的作用，用1个字节表示。

- 1.3.3 校验码

校验码指从消息类型开始，与后一字节异或，直到校验码前一个字节，占用1个字节。

- 1.3.4 授权码

终端上行时，需要带上授权码，登录时授权码填0即可,其它类型不能为0。

平台下行时，不需要授权码这个字段。

1.4 终端业务ID号段划分

终端业务ID为WORD类型，号段互不重叠，避免机身业务与APP上行冲突：

（1）0～32767：适用于0x01终端上报位置、0x02终端上报语音，由终端自增循环分配；

（2）32800～65535：适用于0x10 APP上报语音、0x11 APP上报图片、0x12 APP上报文本，取值等于APP蓝牙帧seq，终端不另编；

（3）32768～32799：保留，不得使用。

平台0x83回执中的终端业务ID按原消息类型落在对应号段。

- 2 通信连接

- 客户端与服务端建立连接后，客户端向服务端发送登录指令。整个链路默认超过1分钟(后台可配置)没有任何数据，则服务端会断开连接。

- 不需要心跳维持

- 3 消息类型

- 3.1 终端登录

- 消息类型：0x00

- 消息体数据格式见下表。

| - 字段 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 终端ID | - HEX[6] | - 终端ID,长度不足12个字符则补0,例如：000000123456 |
| - 硬件标识 | - HEX[10] | - 平台已入库的设备才支持接入，入库时绑定硬件标识。硬件标识不足20个字符位则补0。例如：00000123456789090909 |

- 3.2 平台登录响应

- 消息类型：0x80

- 消息体数据格式见下表。

| - 字段 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 登录状态 | - BYTE | - 0：登录成功；1：无授权；2：无法分配授权码 |
| - 时间戳 | - DWORD | - 时间戳，单位秒。（UTC) |
| - 授权码 | - WORD | - 1-65535，由平台登录后分配，超过24小时(后台可配置)没有任何数据上报则解绑授权码与终端的关系。每次终端登录都会重新分配一个新授权码(如果每次间隔在1小时内(后台可配置)，则沿用当前授权码)并解绑上次没解绑的授权码。 |
| - 是否带状态信息 | - BYTE | 0：不带，无下方字段；1：带下方3个提示BYTE（设备状态提示、短音余额提示、报位余额提示）。是否带状态信息不含播报语义，详见附录A。 |
| - 设备状态提示 | - BYTE | BYTE按8个bit定义，详见附录A.1。bit0=设备禁用(1=已禁用)；bit2=播报标识(1=需语音播报，0=仅同步)；bit3~bit7保留为0。设备处于禁用态时，平台每次同步(0x80/0x83)须置bit2=1(发0x05)，终端每次均应播报。示例：0x00正常；0x05禁用且播报。 |
| - 短音余额提示 | - BYTE | BYTE按8个bit定义，详见附录A.1。bit0=余额不足；bit1=条数用完；bit2=播报标识(1=需播报，0=仅同步)；bit3~bit7保留为0。bit0与bit1不得同时为1。示例：0x00正常；0x01不足静默；0x05不足播报；0x02用完静默；0x06用完播报。 |
| - 报位余额提示 | - BYTE | BYTE按8个bit定义，详见附录A.1。bit0=余额不足；bit1=条数用完；bit2=播报标识(1=需播报，0=仅同步)；bit3~bit7保留为0。bit0与bit1不得同时为1。示例：0x00正常；0x01不足静默；0x05不足播报；0x02用完静默；0x06用完播报。 |

- 3.3 终端上报位置

- 消息类型：0x01

- 消息体数据格式见下表。

| - 字段 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 终端业务ID | - WORD | - 消息的唯一标识，0～32767,循环使用，后台收到后会返回已接收回执。 |
| - 上报标识 | - BYTE | - 0：普通位置上报；1：按键SOS;2：落水SOS; 10: 取消SOS |
| - 位置个数 | - BYTE | - 位置个数。 |
| - 位置1：经度 | - BYTE[4] | - 传输时，将格式为123.123456的经度，乘以1000000，转为4个字节的整数，如果为西经则整数为负数。 |
| - 位置1：纬度 | - BYTE[4] | - 传输时，将格式为23.123456的纬度，乘以1000000，转为4个字节的整数，如果为南纬则整数为负数。 |
| - 位置1：海拔 | - BYTE[2] | - 单位米，不带小数点。 |
| - 位置1：速度 | - BYTE[2] | - 单位km/h，保留2位小数点。 |
| - 位置1：方向 | - BYTE[2] | - 方向360°。 |
| - 位置1：时间戳 | - DWORD | - 单位秒(UTC)时间。 |
| - ... | - ... | - ... |
| - 位置N：经度 | - BYTE[4] | - 传输时，将格式为123.123456的经度，乘以1000000，转为4个字节的整数，如果为西经则整数为负数。 |
| - 位置N：纬度 | - BYTE[4] | - 传输时，将格式为23.123456的纬度，乘以1000000，转为4个字节的整数，如果为南纬则整数为负数。 |
| - 位置N：海拔 | - BYTE[2] | - 单位米，不带小数点。 |
| - 位置N：速度 | - BYTE[2] | - 单位km/h，保留2位小数点。 |
| - 位置N：方向 | - BYTE[2] | - 方向360°。 |
| - 位置N：时间戳 | - DWORD | - 单位秒(UTC)时间。 |

- 3.4 终端上报语音

- 消息类型：0x02

- 消息体数据格式见下表。

| - 字段 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 终端业务ID | - WORD | - 消息的唯一标识，0～32767,循环使用，后台收到后会返回已接收回执。同一语音业务ID一样。 |
| - 时间戳 | - DWORD | - 单位秒(UTC)时间。 |
| - 码率 | - BYTE | - 0: 450；1:700；2:1200；3：2400。 |
| - 总包数 | - BYTE | - 总包数，取决于语音时长和码率。 |
| - 分包序号 | - BYTE | - 从1开始。 |
| - 语音数据 | - HEX[N] | - 压缩后的语音数据，语音秒数取决于报文大小。 |

- 3.5 终端上报回执(已接收)

- 消息类型：0x03

- 消息描述：终端已接收消息向平台反馈。

- 消息体数据格式见下表。

| - 字段 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 平台业务ID-1 | - WORD | - 消息的唯一标识。号段随原上行消息类型：机身0x01/0x02为0～32767；APP上行0x10/0x11/0x12为32800～65535。 |
| - 分包序号 | - BYTE | - 默认为0。语音消息才有分包。 |

- 3.6 终端上报回执(已读)

- 消息类型：0x05

- 消息描述：用户已读取消息，上报该消息通知平台。已读后可以先缓存到终端，等一段时间后再上报平台。默认终端会把最近10条的已读信息上报上来。

- 消息体数据格式见下表。

| - 字段 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 平台业务ID-1 | - WORD | - 消息的唯一标识。号段随原上行消息类型：机身0x01/0x02为0～32767；APP上行0x10/0x11/0x12为32800～65535。 |
| - ... | - ... | - ... |
| - 平台业务ID-N | - WORD | - 消息的唯一标识。号段随原上行消息类型：机身0x01/0x02为0～32767；APP上行0x10/0x11/0x12为32800～65535。 |

- 3.7 平台下发文本消息

- 消息类型：0x81

- 消息描述：平台下发文本消息。超过15秒(后台可配置)没收到终端反馈则消息发送失败。

- 消息体数据格式见下表。

| - 字段 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 平台业务ID | - WORD | - 消息的唯一标识。号段随原上行消息类型：机身0x01/0x02为0～32767；APP上行0x10/0x11/0x12为32800～65535。 |
| - 文本内容 | - BYTE[N] | - 文本内容。N<=400，最多200汉字。GB2312编码 |

- 3.8 平台下发语音消息

- 消息类型：0x82

- 消息描述：平台下发语音消息。每包发送后，超过15秒(后台可配置)没收到终端反馈，则会重发进行重发，最多重发2次(后台可配置)。

- 消息体数据格式见下表。

| - 字段 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 平台业务ID | - WORD | - 消息的唯一标识。同一语音业务ID一样。 |
| - 码率 | - BYTE | - 0: 450；1:700；2:1200；3：2400。 |
| - 总包数 | - BYTE | - 总包数，取决于语音时长和码率。 |
| - 分包序号 | - BYTE | - 从1开始。 |
| - 语音数据 | - HEX[N] | - 压缩后的语音数据。 |

- 3.9 平台下发回执

- 消息类型：0x83

- 消息描述：平台收到消息后会返回回执，目前是位置消息和语音消息。

| - 字段 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 终端业务ID | - WORD | - 消息的唯一标识。号段随原上行消息类型：机身0x01/0x02为0～32767；APP上行0x10/0x11/0x12为32800～65535。 |
| - 分包序号 | - BYTE | - 默认为0。语音消息才有分包。 |
| - 是否带状态信息 | - BYTE | 0：不带，无下方字段；1：带下方3个提示BYTE（设备状态提示、短音余额提示、报位余额提示）。是否带状态信息不含播报语义，详见附录A。 |
| - 设备状态提示 | - BYTE | BYTE按8个bit定义，详见附录A.1。bit0=设备禁用(1=已禁用)；bit2=播报标识(1=需语音播报，0=仅同步)；bit3~bit7保留为0。设备处于禁用态时，平台每次同步(0x80/0x83)须置bit2=1(发0x05)，终端每次均应播报。示例：0x00正常；0x05禁用且播报。 |
| - 短音余额提示 | - BYTE | BYTE按8个bit定义，详见附录A.1。bit0=余额不足；bit1=条数用完；bit2=播报标识(1=需播报，0=仅同步)；bit3~bit7保留为0。bit0与bit1不得同时为1。示例：0x00正常；0x01不足静默；0x05不足播报；0x02用完静默；0x06用完播报。 |
| - 报位余额提示 | - BYTE | BYTE按8个bit定义，详见附录A.1。bit0=余额不足；bit1=条数用完；bit2=播报标识(1=需播报，0=仅同步)；bit3~bit7保留为0。bit0与bit1不得同时为1。示例：0x00正常；0x01不足静默；0x05不足播报；0x02用完静默；0x06用完播报。 |

- 3.10 APP上报语音

- 消息类型：0x10

- 消息体数据格式见下表。

| - 字段 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 终端业务ID | - WORD | - 消息的唯一标识，32800～65535,与APP seq同值，循环使用，后台收到后会返回已接收回执。同一语音业务ID一样。 |
| - 时间戳 | - DWORD | - 单位秒(UTC)时间。 |
| - 版本 | - BYTE | - 只有第1包才有。默认T05_L02_M01(版本3) |
| - 码率 | - BYTE | - 只有第1包才有。码率。7:75；10:100；12:125；15:150 |
| - 总包数 | - BYTE | - 只有第1包才有。总包数，取决于语音时长和码率。 |
| - 分包序号 | - BYTE | - 从1开始。 |
| - 压缩后语音数据 | - HEX[N] | - 压缩后的语音数据，语音秒数取决于报文大小。 |

- 3.11 APP上报图片

- 消息类型：0x11

- 消息体数据格式见下表。

| - 字段 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 终端业务ID | - WORD | - 消息的唯一标识，32800～65535,与APP seq同值，循环使用，后台收到后会返回已接收回执。同一图片业务ID一样。 |
| - 时间戳 | - DWORD | - 单位秒(UTC)时间。 |
| - 版本 | - BYTE | - 只有第1包才有。默认T05_L01_M01(版本5) |
| - 码率 | - BYTE | - 只有第1包才有。模型编号。版本5：8/16/24/32/40 |
| - 原图大小 | - WORD | - 只有第1包才有。原图大小。单位KB，没有小数点。 |
| - 总包数 | - BYTE | - 只有第1包才有。总包数，取决于语音时长和码率。 |
| - 分包序号 | - BYTE | - 从1开始。 |
| - 压缩后图像数据 | - HEX[N] | - 压缩后图像数据。 |

- 3.12 APP上报文本

- 消息类型：0x12

- 消息体数据格式见下表。

| - 字段 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 终端业务ID | - WORD | - 消息的唯一标识，32800～65535,与APP seq同值，循环使用，后台收到后会返回已接收回执。 |
| - 文本内容 | - BYTE[N] | - 文本内容。N<=200，最多100汉字。GB2312编码 |

# 附录A  状态信息与语音播报说明

本附录说明0x80平台登录响应、0x83平台下发回执中状态扩展字段的bit定义、终端本地持久化与业务控制、以及平台播报间隔策略。

A.1  提示BYTE的bit定义

当是否带状态信息=1时，设备状态提示、短音余额提示、报位余额提示均为BYTE。每项提示BYTE均独立定义8个bit，播报标识位于各自BYTE内，不放入是否带状态信息。

（1）短音余额提示 / 报位余额提示（两者bit定义相同）

| bit | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bit0 | 余额不足 | 1=当前为余额不足；0=非此状态 |
| bit1 | 条数用完 | 1=当前为条数已用完；0=非此状态 |
| bit2 | 播报标识 | 1=本条消息需对该项语音播报；0=仅同步状态，不播报 |
| bit3~bit7 | 保留 | 必须置0 |

约束：bit0与bit1不得同时为1；均为0表示正常。

| 整字节(HEX) | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 正常 | 不播报 |
| 0x01 | 不足，静默 | bit2=0，仅同步 |
| 0x05 | 不足，播报 | bit2=1，需播报 |
| 0x02 | 用完，静默 | bit2=0，仅同步 |
| 0x06 | 用完，播报 | bit2=1，需播报 |

（2）设备状态提示

| bit | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bit0 | 设备禁用 | 1=设备已禁用；0=正常 |
| bit1 | 保留 | 置0 |
| bit2 | 播报标识 | 1=本条需语音播报；0=仅同步，不播报(禁用态见下方特殊规则) |
| bit3~bit7 | 保留 | 必须置0 |
| 整字节(HEX) | 含义 | 说明 |
| 0x00 | 正常 | 不播报 |
| 0x01 | 禁用，静默(不应下发) | 禁用态下平台不得下发0x01；见A.1特殊规则 |
| 0x05 | 禁用，播报 | bit2=1，需播报 |

设备禁用特殊规则：当bit0=1(设备已禁用)时，平台在每次状态同步(含0x80登录响应、0x83平台下发回执)时均须将bit2置1，下发0x05；终端收到后每次均应进行语音播报。禁用态下不得下发0x01(静默)。

A.2  终端状态同步、持久化与业务控制

（1）状态获取

a) 每次登录成功(0x80，是否带状态信息=1)时，终端必须解析3个提示BYTE，获取最新状态。

b) 会话期间(0x83，是否带状态信息=1)时，终端应使用最新状态更新本地保存。

c) bit2仅用于是否语音播报；本地持久化与是否允许发短音/报位，依据bit0/bit1(设备状态看bit0)，与bit2无关。

（2）本地持久化

收到状态后，终端必须将下列信息写入本地非易失存储(掉电不丢失)，至少包括：

| 保存项 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备是否禁用 | 设备状态提示 bit0 | 1=禁用 |
| 短音是否用完 | 短音余额提示 bit1 | 1=条数已用完 |
| 报位是否用完 | 报位余额提示 bit1 | 1=条数已用完 |
| 短音是否不足 | 短音余额提示 bit0 | 建议一并保存 |
| 报位是否不足 | 报位余额提示 bit0 | 建议一并保存 |

特别要求：设备禁用、短音/报位条数已用完必须持久化，作为是否允许上报的依据。

（3）用本地状态控制短音/报位

| 本地状态 | 短音上报(0x02) | 报位上报(0x01) |
| --- | --- | --- |
| 设备禁用 bit0=1 | 禁止 | 禁止 |
| 短音 bit1=1(用完) | 禁止 | — |
| 报位 bit1=1(用完) | — | 禁止 |
| 短音 bit0=1(不足) | 允许(终端可自行提示) | — |
| 报位 bit0=1(不足) | — | 允许(终端可自行提示) |
| 均为正常 | 允许 | 允许 |

状态恢复(对应bit清零)后，更新本地存储，相应业务恢复允许。

（4）语音播报

终端仅当对应提示BYTE的bit2=1且为非正常态时，才对该项进行语音播报。收到0x00表示恢复正常，不播报。设备禁用态(bit0=1且bit2=1)不受余额类播报间隔约束，平台每次同步后终端均应播报。

A.3  平台播报控制

平台必须根据业务状态与播报间隔策略决定是否将短音/报位提示BYTE的bit2置1，不得在每次0x83回执中对同一余额告警无脑置bit2=1。设备禁用态除外：只要bit0=1，平台每次同步均须将设备状态提示的bit2置1。

（1）播报间隔(后台可配置，默认720分钟)

| 配置项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 短音-余额不足播报间隔 | 720分钟 | 同一终端，短音处于不足态时两次播报最短间隔 |
| 短音-余额用完播报间隔 | 720分钟 | 同一终端，短音处于用完态时两次播报最短间隔 |
| 报位-余额不足播报间隔 | 720分钟 | 同一终端，报位处于不足态时两次播报最短间隔 |
| 报位-余额用完播报间隔 | 720分钟 | 同一终端，报位处于用完态时两次播报最短间隔 |

（1.5）播报开关(后台可配置)

平台可按0x80登录响应与0x83平台回执、短音/报位、余额不足/余额用完共8项分别配置是否允许置bit2=1进行语音播报。开关禁用时仅同步状态(不足发0x01、用完发0x02，bit2=0)，不受播报间隔约束。设备禁用播报不受此开关影响。默认：0x80登录4项均允许播报；0x83回执不足2项允许、用完2项不允许。

短音与报位播报间隔在后台分别配置，单位为分钟；余额不足与余额用完分别计时。不足升级为用完时，视为新一类告警，可立即播报一次，之后按用完间隔计时。

（2）平台置bit2规则

| 场景 | 提示值变化 | bit2 |
| --- | --- | --- |
| 0x83回执，短音/报位状态未变 | 维持告警 | 0(短音/报位发0x01/0x02静默) |
| 首次进入不足/用完 | 0→1或0→2 | 1(满足间隔或从未播过) |
| 维持告警，未到间隔 | 1→1或2→2 | 0 |
| 维持告警，已到间隔 | 1→1或2→2 | 1(定时提醒) |
| 不足→用完(升级) | 1→2 | 1 |
| 恢复正常 | 非0→0 | 0(发0x00) |
| 0x80登录成功，首次下发告警 | — | 1(受间隔与登录侧开关约束) |
| 设备处于禁用态，每次同步(0x80/0x83) | bit0=1 | 1(发0x05，终端每次均应播报) |

平台须按终端ID + 类型(短音/报位) + 等级(不足/用完)分别记录上次播报时间。短音/报位仅在允许播报时将bit2置1，否则bit2=0，仅同步状态。设备禁用不受上述分钟间隔限制，每次同步均置bit2=1。

A.4  终端播报兜底(可选)

终端可对短音/报位bit2=1的播报再做本地去重，以防止平台异常重复置位；以平台间隔策略为主。设备禁用播报不得做本地去重，平台每次同步置bit2=1时终端均应播报。

| 配置项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x80登录-短音不足播报 | 允许 | 登录响应短音余额不足是否允许语音播报 |
| 0x80登录-短音用完播报 | 允许 | 登录响应短音条数已用完是否允许语音播报 |
| 0x80登录-报位不足播报 | 允许 | 登录响应报位余额不足是否允许语音播报 |
| 0x80登录-报位用完播报 | 允许 | 登录响应报位条数已用完是否允许语音播报 |
| 0x83回执-短音不足播报 | 允许 | 平台回执短音余额不足是否允许语音播报 |
| 0x83回执-短音用完播报 | 不允许 | 平台回执短音条数已用完是否允许语音播报 |
| 0x83回执-报位不足播报 | 允许 | 平台回执报位余额不足是否允许语音播报 |
| 0x83回执-报位用完播报 | 不允许 | 平台回执报位条数已用完是否允许语音播报 |